海信528T1电子秤放电无效问题解决手册

一、 重要安全声明与准备措施 ( 操作前必读！)

在执行本手册任何步骤前，请务必仔细阅读并理解以下内容：

型号确认: 本手册仅适用于海信528T1型号的电子秤。操作前必须确认设备型号完全一致，否则可能无效甚至损坏设备。型号通常位于秤体侧面或背面的标签上。（如图1）

图1

严禁断电: 运行程序的整个操作过程中，绝对禁止断开电源（包括拔掉电源线和关闭排插开关），否则可能导致程序中断、主板损坏。

工具准备: 无需特殊工具，但需准备一个1kg以上的标准砝码（或已知准确重量的替代品）用于最终校验。

二、 故障现象描述

电子秤无法称重，销售界面（图2）所示。尝试进行常规的放电操作（拔掉电源线，长按开机键10s）后，问题依旧。同时称重测试程序中，显示“通讯超时等其他错误，ERR=10”（图3）。

图2

图3

三、 解决程序步骤

请严格按照以下步骤顺序执行：

第一步：最终型号确认

第二步：解压“T1秤BIOS更新.zip”压缩包

第三步：运行程序【操作过程不能断电】（如图4）

图4

第四步：功能验证

随机拿取几件已知重量的商品（或使用不同重量的砝码）进行称重测试，确认显示重量准确、稳定。

四、 结果记录与后续处理

【问题解决】: 如果称重功能恢复正常，则操作成功。关闭电源再重新开启一次，确认故障已彻底清除。

【问题依旧】: 如果按照以上所有步骤操作后，故障仍然存在，则极有可能是称重传感器损坏或主板硬件故障。请立即停止操作，并联系厂家。